Окрасочно-сушильные камеры модели ОКС,		Internet:oookulibin.com Окрасочный-стенд с сухой фильтрацией ОСС.	E-mail:eduard231@gmail.com

Каталог.

Окрасочно-сушильные камеры модели ОКС, Окрасочный-стенд с сухой фильтрацией ОСС. Доп.борудование.

Каталог.

Санкт-Петербург

2019

Окрасочно-сушильные камеры модели ОКС,		Internet:oookulibin.com Окрасочный-стенд с сухой фильтрацией ОСС.	E-mail:eduard231@gmail.com

Каталог.

Оглавление:

1.Декларация соответствия	3

2.Назначение и область прим-ия окрасочно-сушильных камер моделей ОКС	4

3.Преимущества окрасочно-сушильных камер моделей ОКС	4

4.Каким образом работает окрасочно-сушильная камера?	4-5

5.Окрасочно-сушильная камера модель ОКС 1000	6

6.Технические характеристики ОКС моделей ОКС	7

7.Окрасочный стенд с сухой фильтрацией ОСС	8

8.Преимущества окрасочного стенда с сухой фильтрацией ОСС	8

9. Окрасочно-сушильный стенд ОСС 1000	9

10.Окрасочно-сушильный стенд ОСС 2500	10

11.Доп.оборудование	11

  - .Настенный стеллаж «Standart»	11

  - .Мобильный стеллаж «Standart»	12

  - .Блок приточной вентиляции ПВ-1(3000)	13

  - .Блок приточной вентиляции ПВ-2(4000)	14

12.Фотогалерея	15

  - .Фото окрасочно-сушильная камера модель ОКС 1000	15

  - .Фото окрасочно-сушильный стенд ОСС	15

13.Фото доп.оборудования	16

  - .Фото Настенного стеллажа «Standart»	16

  - .Фото Мобильного стеллажа «Standart»	16

  - .Фото Блок приточной вентиляции ПВ-1(3000)	17

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за покупку.

Просим внимательно изучить инструкцию по сборке купленного Вами изделия.

Окрасочно-сушильные камеры модели ОКС,		Internet:oookulibin.com Окрасочный-стенд с сухой фильтрацией ОСС.	E-mail:eduard231@gmail.com

Каталог.

Окрасочно-сушильные камеры модели ОКС,		Internet:oookulibin.com Окрасочный-стенд с сухой фильтрацией ОСС.	E-mail:eduard231@gmail.com

Каталог.

2.Назначение и область применения оборудования окрасочно-сушильной камеры модель ОКС:

Окрасочная кабина разработана на основе лучших технологических решений и разработок производителей окрасочного оборудования.

Конструкция и материалы изготовления кабины позволяют удовлетворять потребности при большом объёме производства.

Двухступенчатая фильтрация позволяет добиться показателя очистки воздуха 94%. Фильтрующими элементами лабиринтный фильтр и фильтры тонкой очистки.

Вентилятор создаёт разряжение, которое обеспечивает забор воздуха из рабочей зоны. Лицевая завеса улавливает и осаждает взвеси окрасочного тумана на своей поверхности. Глубина рабочей зоны позволяет осуществлять распыление материала, находясь внутри кабины, сузив при этом направление потока воздуха. Воздух в рабочей зоне перемещается равномерно, что позволяет получить высокое качество покрытия.

Прогрессивная модульная конструкция наших камер, позволяет создавать окрасочные камеры различных типоразмеров. Возможность использования дополнительных опций, позволяет укомплектовать камеру с учётом требований заказчика.

Оборудование рассчитано на длительный срок службы и позволяет работать с широким спектром лакокрасочных материалов.

Оптимальные условия труда, надёжность при минимальных затратах.

Применяется на производствах:	Для распыления материалов:

|   | Деревообработки. Металла. |   | Красок. Эмали. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кожи. |  | Лака. |
|  | Тканей. |  | Суспензий и др. |
|  | Пластмассы. |  | Морилок(бейцев). |
|  | Керамики. |  | Грунта. |
|  | Стекла. |  |  |

3.Преимущества окрасочно - сушильных камер моделей ОКС от ООО «Кулибин»

- Возможность изменения размеров с учётом пожеланий заказчика.

- Вентилятор отечественного исполнения и стандартов. Позволяет легко заменять или ре- монтировать.

4.Каким образом работает окрасочно - сушильная камера?

Задача любой окрасочной камеры обеспечить очистку воздуха в зоне распыления от окрасочного тумана и паров растворителя.

ОСК имеют несколько уровней очистки воздуха от краски.

Внутренняя очистка воздуха - здесь осуществляется основная фильтрация и очистка воздуха от отходов краски. В зависимости от конструкции покрасочной камеры существуют различные системы внутренней очистки воздуха.

Сухая фильтрация - осуществляет финишную очистку воздуха от оставшихся частичек краски и защищает лопасти вентилятора от налипания краски.

Окрасочно-сушильные камеры модели ОКС,		Internet:oookulibin.com Окрасочный-стенд с сухой фильтрацией ОСС.	E-mail:eduard231@gmail.com

Каталог.

Принцип работы ОСК заключается в следующем.

При распылении лакокрасочного материала образуется окрасочный туман. Вентилятор который установлен на крыше ОСК создаёт, разряжение и затягивает загрязнённый воздух через отверстие в окрасочной камере в нижней части фронтальной завесы. Загрязнённый воздух, который с воздушным потоком попал во внутреннюю полость окрасочно - сушильной камеры подвергается дополнительной очистке от отходов распыления.

Финальная очистка - сухая фильтрация, установленная перед вентиляторами (фильтры кокосово-волокнистые или стекловолокнистые).

Окрасочно - сушильные камеры могут быть различной модификации: с полом, с боковым стен- ками, без пола и без стенок. Выбор модели зависит от технологии покраски и изделия, а также требований к качеству покрытия.

Окрасочно - сушильные камеры осуществляют функцию вытяжки и очистки воздуха.

При создании окрасочного участка очень важно обеспечить правильный микроклимат в зоне распыления (нужный температурный режим), а также поступающий воздух должен быть очищен от пыли и грязи (приточные установки), это позволит добиться отличных условий для получения высокого качества покрытия.

Покрасочно сушильные камеры модели ОКС,		Internet:oookulibin.com Покрасочный стенд с сухой фильтрацией ОСС.	E-mail:eduard231@gmail.com

Каталог.

5.Окрасочно - сушильная камера модель ОКС 1000.

Технические характеристики ОКС 1000:

| 1 | Внешние габариты без вентилятора, Ш*В*Гл, мм | 1080*2405*1000 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Рабочая высота/ширина лабиринтового фильтра, мм | 1084*1000 |
| 3 | Диаметр вытяжного отверстия на крыше камеры, мм | 315 |
| 4 | Производительность вытяжки, куб.м/час | 2700 |
| 5 | Количество вентиляторов | 1 |
| 6 | Мощность вентиляторов, кВт | 1,5 |
| 7 | Шкаф управления, шт | 1 |
| 8 | Количество фильтров, шт | 3 |
| 9 | Количество ламп освещения, шт | 1 |
| 10 | Мощность ламп освещения, Вт | 40 |
| 11 | Общая требуемая мощность, кВт | 1,6 |
| 12 | Напряжение, В | 380 |

Окрасочно-сушильные камеры модели ОКС,		Internet:oookulibin.com Окрасочный-стенд с сухой фильтрацией ОСС.	E-mail:eduard231@gmail.com

Каталог.

6.Технические характеристики окрасочно - сушильных камер моделей ОКС.

|  |  | ОКС2000 | ОКС3000 | ОКС4000 | ОКС5000 | ОКС6000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ширина,мм | 2080 | 3080 | 4080 | 5080 | 6080 |
| 2 | Высота,мм | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 |
| 3 | Глубина,мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |
| 4 | Раб. высота лабиринтового филь- тра,мм | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 |
| 5 | Раб. ширина лабиринтового филь- тра,мм | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| 6 | Диаметр вытяжного отверстия на крыше камеры, мм | 315 | 400 | 400(500) | 500 | 500 |
| 7 | Производительность вытяжки, куб.м/час | 2700 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 |
| 8 | Количество вентиляторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Мощность вентиляторов, кВт | 2,2 | 4 | 4(5,5) | 4(5,5) | 5,5 |
| 10 | Шкаф управления, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Количество фильтров, шт | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 |
| 12 | Количество ламп освещения, шт | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 13 | Мощность ламп освещения, Вт | 40 | 80 | 80 | 80 | 120 |
| 14 | Общая требуемая мощность, кВт | 2,5 | 4,5 | 4,5(6,0) | 4,5(6,0) | 6,0 |

Описание конструкции оборудования и технические параметры.

Кабина:

- Детали корпуса – оцинкованная сталь (толщина 1,2 мм).

- Крепёжный комплект (ручки, болты, гайки и т.п.).

- Комплект фильтров из нетканых материалов.

Оборудование:

- Вентилятор среднего давления ВЦ 14 – 46 (общепромышленный), по согласованию с заказчиком (взрывозащищённый).

- Светодиодный светильник (IP 65).

- Электрический шкаф управления.

Возможны индивидуальные варианты по размерам заказчика.

Окрасочно-сушильные камеры модели ОКС,		Internet:oookulibin.com Окрасочный-стенд с сухой фильтрацией ОСС.	E-mail:eduard231@gmail.com

Каталог.

7.Окрасочный стенд с сухой фильтрацией ОСС.

Назначение и область применения оборудования:

Окрасочный стенд разработан на основе лучших технологических решений и разработок производителей окрасочного оборудования. Конструкция и материалы изготовления кабины позволяют удовлетворять потребности при большом объёме производства.

Одноступенчатая фильтрация позволяет добиться показателя очистки воздуха 84%. Фильтрующими элементом лабиринтный фильтр. Вентилятор создаёт разряжение, которое обеспечивает забор воздуха из рабочей зоны. Воздух в рабочей зоне перемещается равномерно, что позволяет получить высокое качество покрытия. Прогрессивная модульная конструкция наших камер, позволяет создавать окрасочные камеры различных типоразмеров. Возможность использования дополнительных опций, позволяет укомплектовать камеру с учётом требований заказчика. Оборудование рассчитано на длительный срок службы и позволяет работать с широким спектром лакокрасочных материалов. Оптимальные условия труда, надёжность при минимальных затратах!

Применяется на производствах:

- Деревообработки.

- Металла.

- Кожи.

- Тканей.

- Пластмассы.

- Керамики.

- Стекла.

Для распыления материалов:

- Красок.

- Эмали.

- Лака.

- Суспензий и др.

- Морилок (бейцев).

- Грунта.

8.Преимущества покрасочного стенда с сухой фильтрацией ОСС от ООО «Кулибин»

- Возможность изменения размеров с учётом пожеланий заказчика.

- Вентилятор отечественного исполнения и стандартов. Позволяет легко заменять или ремонтировать.

Каким образом работает покрасочно-сушильный стенд?

Задача любой покрасочной камеры обеспечить очистку воздуха в зоне распыления от окра- сочного тумана и паров растворителя.

Окрасочно-сушильные камеры модели ОКС,		Internet:oookulibin.com Окрасочный-стенд с сухой фильтрацией ОСС.	E-mail:eduard231@gmail.com

Каталог.

9.Покрасочно сушильный стенд ОСС 1000.

Технические характеристики покрасочно сушильного стенда ОСС 1000:

|  |  | ОСС 1000 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ширина,мм | 1080 |
| 2 | Высота,мм | 2000 |
| 3 | Глубина,мм | 500 |
| 4 | Раб. высота лабиринт. фильтра,мм | 1084 |
| 5 | Раб. ширина лабиринт. фильтра,мм | 1000 |
| 6 | Диаметр вытяжного отверстия на крыше камеры, мм | 315 |
| 7 | Производительность вытяжки, куб.м/час | 2700 |
| 8 | Количество вентиляторов | 1 |
| 9 | Мощность вентиляторов, кВт | 2,2 |
| 10 | Шкаф управления, шт | 1 |
| 11 | Количество фильтров, шт | 1 |
| 12 | Количество ламп освещения, шт | 1шт. |
| 13 | Мощность ламп освещения, Вт | 40 |

Окрасочно-сушильные камеры модели ОКС,		Internet:oookulibin.com Окрасочный-стенд с сухой фильтрацией ОСС.	E-mail:eduard231@gmail.com

Каталог.

10.Покрасочно сушильный стенд ОСС 2500.

Технические характеристики покрасочно сушильного стенда ОСС 2500:

|  |  | ОСС 2500 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ширина,мм | 2500 |
| 2 | Высота,мм | 2445 |
| 3 | Глубина,мм | 500 |
| 4 | Раб. высота лабиринт. фильтра,мм | 1084 |
| 5 | Раб. ширина лабиринт. фильтра,мм | 2500 |
| 6 | Диаметр вытяжного отверстия на крыше камеры, мм | 400 |
| 7 | Производительность вытяжки, куб.м/час | 2700 |
| 8 | Количество вентиляторов | 1 |
| 9 | Мощность вентиляторов, кВт | 2,2 |
| 10 | Шкаф управления, шт | 1 |
| 11 | Количество фильтров, шт | 1 |

Окрасочно-сушильные камеры модели ОКС,		Internet:oookulibin.com Окрасочный-стенд с сухой фильтрацией ОСС.	E-mail:eduard231@gmail.com

Каталог.

11.Доп. оборудование: 11.1.Настенный стеллаж «Standart»

Описание:

- Настенный стеллаж "Standard" предназначен для сушки покрашенных изделий, размещения изделий с нанесённым клеем и т.п.

- Опорные стержни диаметром 23 мм, с устойчивой к ЛКМ порошковой окраской. Возможны индивидуальные варианты по размерам заказчика.

Техническая характеристика:

| 1 | Глубина этажа | 600 мм |
| --- | --- | --- |
| 2 | Высота этажа | мин.84 мм |
| 3 | Кол-во стержней в комплекте | 24 шт. |
| 4 | Кол-во этажей | 12 шт. |
| 5 | Допустимая нагрузка (на полку) | 300 кг(25кг) |
| 6 | Комплект стоек | 2 шт. |

Окрасочно-сушильные камеры модели ОКС,		Internet:oookulibin.com Окрасочный-стенд с сухой фильтрацией ОСС.	E-mail:eduard231@gmail.com

Каталог.

  - .Мобильный стеллаж «Standart»

Описание:

- Мобильный стеллаж "Standard" предназначен для сушки покрашенных изделий, размещения изделий с нанесённым клеем и т.п.

- Опорные стержни диаметром 12 мм, с устойчивой к ЛКМ порошковой окраской.

- Стеллаж укомплектован 4-мя роликами (2 с тормозом). Возможны индивидуальные варианты по размерам заказчика. Техническая характеристика:

| 1 | Глубина этажа | 600 мм |
| --- | --- | --- |
| 2 | Высота этажа | мин.84 мм |
| 3 | Кол-во стержней в комплекте | 56 шт. |
| 4 | Кол-во этажей | 14 шт. |
| 5 | Допустимая нагрузка (на полку) | 300 кг(25кг) |
| 6 | Габариты (Ш*Г*В) | 1500*840*1700мм |

Окрасочно-сушильные камеры модели ОКС,		Internet:oookulibin.com Окрасочный-стенд с сухой фильтрацией ОСС.	E-mail:eduard231@gmail.com

Каталог.

  - .Блок приточной вентиляции ПВ-1(3000).

Описание:

Блок приточной вентиляции предназначен для подачи очищенного воздуха в помещение покрасочной камеры для улучшения качества нанесения лакокрасочных материалов и повыше- ния качества окрашиваемых поверхностей.

Комплектация:

- Вентилятор 2,2 кВт (общепромышленный).

- Предварительный фильтр диаметром 400 мм.

- Основной фильтр под ткань типа EU-5 с быстросъёмными рамками(габаритные размеры-3000*1080*540).

- Блок пускателя в сборе с кнопками ПУСК-СТОП(Опционально-частотный регулятор).

- Комплект фильтров.

Возможны индивидуальные варианты под размеры заказчика.

Окрасочно-сушильные камеры модели ОКС,		Internet:oookulibin.com Окрасочный-стенд с сухой фильтрацией ОСС.	E-mail:eduard231@gmail.com

Каталог.

  - .Блок приточной вентиляции ПВ-2(4000).

Описание:

Блок приточной вентиляции предназначен для подачи очищенного воздуха в помещение покрасочной камеры для улучшения качества нанесения лакокрасочных материалов и повышения качества окрашиваемых поверхностей.

Комплектация:

- Вентилятор 4,0 кВт (общепромышленный).

- Предварительный фильтр диаметром 400 мм.

- Основной фильтр под ткань типа EU-5 с быстросъёмными рамками(габаритные размеры-4000*1080*540).

- Блок пускателя в сборе с кнопками ПУСК-СТОП(Опционально-частотный регулятор).

- Комплект фильтров.

Возможны индивидуальные варианты под размеры заказчика.

Окрасочно-сушильные камеры модели ОКС,		Internet:oookulibin.com Окрасочный-стенд с сухой фильтрацией ОСС.	E-mail:eduard231@gmail.com

Каталог.

12.Фотогалерея.

12.1. Покрасочно - сушильная камера модель ОКС 1000.

12.2.Покрасочно сушильный стенд ОСС 1000.

Окрасочно-сушильные камеры модели ОКС,		Internet:oookulibin.com Окрасочный-стенд с сухой фильтрацией ОСС.	E-mail:eduard231@gmail.com

Каталог.

11.Доп. оборудование: 11.1.Настенный стеллаж «Standart»

  - .Мобильный стеллаж «Standart»

Окрасочно-сушильные камеры модели ОКС,		Internet:oookulibin.com Окрасочный-стенд с сухой фильтрацией ОСС.	E-mail:eduard231@gmail.com

Каталог.

  - .Блок приточной вентиляции ПВ-1(3000).